Documento do Projeto

MINI-COMPILADOR: Construção de um Analisador Léxico, Sintático e Semântico para um subconjunto da linguagem Java

Disciplina: Compiladores

Exame: Exame Normal — Construção do Analisador Semântico (componente do MINI-COMPILADOR)

Linguagem de implementação do compilador: Java (JDK 17+)

Linguagem-alvo (analisada pelo compilador): subconjunto da linguagem Java

Nome do Estudante: [PREENCHER]

Número de Estudante: [PREENCHER]

Instituição / Curso: [PREENCHER]

Docente / Regente da disciplina: [PREENCHER]

Data: 07/07/2026

# Índice

Índice automático do Word — clique com o botão direito sobre este texto e escolha "Atualizar campo" (ou prima F9) para o gerar.

## 1. Introdução

A construção de um compilador é um dos exercícios mais completos que um estudante de Engenharia Informática pode realizar, pois obriga a articular, num só sistema, conhecimentos de teoria de linguagens formais e autómatos, estruturas de dados, algoritmos de recuperação de erros e organização de software. Este documento descreve o trabalho realizado no âmbito do Exame Normal de Compiladores, cujo objetivo específico é a construção da terceira e última fase do front-end de um compilador — o Analisador Semântico — integrada com as duas fases já desenvolvidas anteriormente: o Analisador Léxico e o Analisador Sintático.

Um compilador tem como função transformar um programa escrito numa linguagem de alto nível (a linguagem-fonte) num programa equivalente, executável ou numa representação intermédia. Antes de qualquer geração de código, porém, o compilador precisa de garantir que o programa de entrada é válido em três níveis crescentes de exigência:

ao nível léxico, garantindo que toda a sequência de caracteres do ficheiro-fonte pode ser agrupada em unidades reconhecíveis (tokens): identificadores, palavras reservadas, literais, operadores e delimitadores;

ao nível sintático, garantindo que a sequência de tokens respeita a gramática da linguagem, produzindo uma Árvore Sintática Abstrata (AST) que representa a estrutura hierárquica do programa;

ao nível semântico, garantindo que o programa, apesar de gramaticalmente correto, também faz sentido: que toda a variável usada foi previamente declarada, que não há duas declarações do mesmo nome no mesmo escopo, que os tipos envolvidos em operações e atribuições são compatíveis entre si, e que as estruturas de controlo de fluxo recebem os argumentos do tipo esperado.

O projeto aqui descrito — a que chamámos MINI-COMPILADOR — implementa estas três fases para um subconjunto realista da linguagem Java, escolhido pela sua familiaridade (é a linguagem de programação predominantemente usada ao longo do curso), pela riqueza da sua gramática (suficientemente complexa para justificar técnicas de eliminação de ambiguidade e de recursividade à esquerda, exigidas pelo enunciado) e pelo seu sistema de tipos estático, que se presta naturalmente à implementação das verificações semânticas pedidas.

Os objetivos concretos deste trabalho, decorrentes diretamente do enunciado do exame, foram:

Construir um Analisador Léxico (scanner) capaz de reconhecer todos os tokens do subconjunto de Java escolhido, com base em autómatos finitos determinísticos e expressões regulares informais para cada categoria de token.

Construir um Analisador Sintático (parser) a partir de uma gramática preparada especificamente para ser processada por descida recursiva, removendo ambiguidades (o clássico problema do dangling else) e recursividade à esquerda (nas produções de expressões).

Construir um Analisador Semântico que, a partir da Árvore Sintática e da Tabela de Símbolos preenchidas pelas fases anteriores, verifique: (a) uso de variáveis não declaradas; (b) declarações duplicadas no mesmo escopo; (c) incompatibilidade de tipos de dados; (d) tipos incorretos nos argumentos de chamadas de métodos; (e) atribuições de tipos incompatíveis a variáveis; e (f) argumentos inválidos nas estruturas de controlo (condicionais e ciclos).

O restante deste documento está organizado da seguinte forma: a secção 2 ("Desenvolvimento") descreve, com o necessário detalhe técnico, a metodologia usada em cada uma das três fases, mostrando como as decisões de implementação decorrem diretamente da teoria de compiladores lecionada na disciplina; a secção 3 apresenta as conclusões do trabalho; a secção 4 lista as referências bibliográficas consultadas; e os apêndices reproduzem, na íntegra, o Manual do Programador e o Manual do Utilizador do MINI-COMPILADOR.

## 2. Desenvolvimento

### 2.1. Escolha e especificação da linguagem em estudo

A linguagem escolhida para este projeto foi um subconjunto da linguagem Java (SE 17). A escolha recaiu sobre Java por três razões principais:

É a linguagem com que o autor tem maior familiaridade prática, reduzindo o risco de erros de especificação da gramática;

É uma linguagem fortemente tipada e orientada a objetos, o que torna a fase de análise semântica (o foco central deste exame) particularmente rica: existe verificação de tipos em atribuições, chamadas de método, expressões aritméticas, estruturas de controlo, e existe um conceito claro de escopo (classe, método, bloco) que se presta a uma tabela de símbolos hierárquica;

A gramática de Java contém, de forma natural, os dois problemas clássicos que o enunciado pede explicitamente para tratar: ambiguidade (o problema do dangling else, presente em qualquer linguagem tipo C/Java com if/else opcional) e recursividade à esquerda (presente em todas as produções de expressões binárias: aditivas, multiplicativas, relacionais, lógicas, etc.).

O subconjunto implementado cobre: declaração de pacotes e importações; classes e interfaces (incluindo aninhadas, com modificadores, herança de interface via implements e de classe via extends, e sintaxe de genéricos <T extends X>); campos, métodos e construtores; todos os tipos primitivos de Java, String, tipos definidos pelo utilizador e arrays de qualquer dimensão; todas as instruções de controlo de fluxo (if/else, while, do-while, for clássico e for-each, switch, try/catch/finally, break, continue, return, throw, assert, synchronized); e a totalidade dos operadores de expressão de Java, incluindo atribuições compostas, instanceof, o operador ternário, incremento/decremento e conversões explícitas de tipo (cast).

A especificação completa da gramática, em notação BNF, está documentada no ficheiro gramática.txt incluído no código-fonte entregue, e é usada como referência ao longo de toda a secção seguinte.

### 2.2. Construção do Analisador Léxico (Scanner)

#### 2.2.1. Metodologia

O analisador léxico (classe Lexer, pacote com.compiler.lexer) foi construído como um Autómato Finito Determinístico (AFD) explícito. Em vez de recorrer a uma biblioteca geradora de scanners (como o Lex/Flex ou o ANTLR), optou-se por implementar manualmente:

Um conjunto de estados do autómato, representados por um enum Java (Estado, com estados Q0 a Q63), onde Q0 é sempre o estado inicial de reconhecimento de um novo token;

Uma função de transição transicao(Estado, char): Estado, que implementa, para cada estado e cada categoria de carácter de entrada (letra, dígito, símbolo específico), qual o próximo estado do autómato — ou null quando não existe transição válida, indicando o fim do reconhecimento do lexema corrente;

Uma função isEstadoFinal(Estado): boolean que identifica quais os estados de aceitação do autómato, isto é, em que ponto um lexema acumulado já constitui um token válido e completo.

Esta abordagem — construir o autómato "à mão", estado a estado — foi escolhida deliberadamente para tornar explícita, no próprio código, a correspondência entre a teoria de autómatos finitos lecionada na disciplina (diagrama de estados, função de transição, estados de aceitação) e a implementação. Cada categoria de token corresponde a um "ramo" percorrido dentro do mesmo autómato global:

Identificadores e palavras reservadas: reconhecidos a partir do estado Q8 (sequência de letras, dígitos, _ ou $). No fecho do lexema, uma verificação lexicográfica (não fonética) contra duas listas — keywordsArray (as 50 palavras reservadas de Java) e literalsArray (true, false, null) — decide a categoria final do token: PALAVRA_RESERVADA, LITERAL_ESPECIAL ou IDENTIFICADOR.

Números: o estado Q1 acumula dígitos; a transição para Q3→Q4 reconhece a parte decimal (.dígitos); os sufixos L/l (estado Q2) e F/f/D/d (estado Q5) permitem distinguir, no fecho do token, entre LITERAL_INTEIRO, LITERAL_LONG, LITERAL_FLOAT e LITERAL_DOUBLE.

Strings e caracteres: geridos por sub-rotinas dedicadas (processarString, processarChar) que tratam corretamente sequências de escape (\", \\, \n, etc.) sem as interpretar — apenas as preservam no lexema — e que lançam um erro léxico (LexError) caso o literal não seja fechado antes do fim da linha (para strings) ou do ficheiro.

Comentários: comentários de linha (//) e de bloco (/* ... */, com suporte a aninhamento através de um contador nestedLevel) são reconhecidos e descartados sem gerar token, através de sub-rotinas que avançam a posição de leitura sem produzir saída para o parser.

Operadores: os operadores de um só carácter (+, -, <, =, etc.) são tratados pela tabela de transições genérica (Q6 como estado intermédio); no entanto, para evitar uma explosão do número de estados necessários para cobrir todas as combinações de 2 a 4 caracteres de um operador Java (>>>= é o caso mais extremo), optou-se por resolver os operadores compostos através de uma função de lookahead direto (processarOperadorEspecifico), que examina os 1 a 3 caracteres seguintes ao primeiro símbolo do operador. Esta é uma simplificação de engenharia sobre o autómato "puro", plenamente equivalente em poder de reconhecimento, mas muito mais legível do que expandir o autómato para dezenas de estados adicionais só para operadores.

#### 2.2.2. Expressões regulares informais por categoria de token

Ainda que o scanner não use uma biblioteca de expressões regulares em tempo de execução (a correspondência é feita diretamente pelo autómato), a gramática léxica de cada categoria de token pode ser descrita pelas seguintes expressões regulares equivalentes, que serviram de base ao desenho dos estados do autómato:

IDENTIFICADOR ::= [A-Za-z_$][A-Za-z0-9_$]* LITERAL_INTEIRO ::= [0-9]+ LITERAL_LONG ::= [0-9]+[lL] LITERAL_DOUBLE ::= [0-9]+"."[0-9]+([dD])? LITERAL_FLOAT ::= [0-9]+"."[0-9]+[fF] LITERAL_TEXTO ::= \"( [^"\\\n] ¦ \\. )*\" LITERAL_CARACTERE ::= '( [^'\\\n] ¦ \\. )' COMENTARIO_LINHA ::= "//" [^\n]* COMENTARIO_BLOCO ::= "/*" ( qualquer carácter, incl. aninhado )* "*/"

#### 2.2.3. Tratamento de erros léxicos

Dois tipos de situação são tratados de forma distinta:

Caracteres não reconhecidos (nenhuma transição válida a partir de Q0, ex.: um símbolo estranho como @ fora de contexto ou um emoji): produzem um token DESCONHECIDO, que é reportado como aviso em System.err e descartado, permitindo que o scanner continue a processar o resto do ficheiro sem interromper a análise.

Literais mal fechados (string, caractere ou comentário de bloco que chegam ao fim da linha/ficheiro sem o delimitador de fecho): são considerados erros fatais e lançam a exceção LexError, pois não existe, dentro do próprio literal, um ponto seguro de sincronização.

### 2.3. Construção do Analisador Sintático (Parser)

#### 2.3.1. Preparação da gramática: eliminação de ambiguidades e de recursividade à esquerda

A técnica escolhida para o analisador sintático foi a de um parser descendente recursivo (recursive descent parser), que exige que a gramática de entrada seja preparada de forma a poder ser reconhecida por antecipação limitada de tokens (lookahead), sem retrocesso (backtracking). Duas transformações foram necessárias sobre a gramática "natural" de Java:

a) Eliminação da ambiguidade do "dangling else". A gramática natural de uma instrução condicional em Java —

<instrucaoIf> ::= "if" "(" <expressao> ")" <instrucao> ("else" <instrucao>)?

— é ambígua: numa sequência if (a) if (b) S1 else S2, não é sintaticamente óbvio se o else pertence ao primeiro ou ao segundo if. A solução clássica (adotada também pelo próprio Java) é fazer o else ligar-se sempre ao if aberto mais próximo. Para tornar isto não ambíguo na gramática, foi introduzida uma segunda produção, <instrucaoNoElse>, que restringe as instruções permitidas no ramo "then" de um if com else, de forma a nunca permitir aí um if "em aberto":

<instrucaoIf> ::= "if" "(" <expressao> ")" <instrucaoNoElse> ("else" <instrucao>)? <instrucaoNoElse> ::= ... ¦ <instrucaoIfNoElse> ¦ ... <instrucaoIfNoElse> ::= "if" "(" <expressao> ")" <instrucaoNoElse>

Com esta reescrita, a gramática deixa de ter ambiguidade: cada else corresponde exatamente a um if, determinado estruturalmente pela própria gramática, e não por uma convenção aplicada arbitrariamente no código do parser.

b) Eliminação da recursividade à esquerda nas expressões. As expressões binárias de Java são naturalmente definidas de forma recursiva à esquerda, por exemplo:

<expressaoAditiva> ::= <expressaoAditiva> ("+" ¦ "-") <expressaoMultiplicativa> ¦ <expressaoMultiplicativa>

Uma gramática recursiva à esquerda não pode ser reconhecida por um parser descendente recursivo direto, pois a chamada da função parseExpressaoAditiva() invocaria a si própria antes de consumir qualquer token, entrando em recursão infinita. A solução aplicada, padrão em construção de compiladores, foi reescrever cada produção recursiva à esquerda na forma equivalente iterativa à direita:

<expressaoAditiva> ::= <expressaoMultiplicativa> (("+" ¦ "-") <expressaoMultiplicativa>)*

Esta transformação foi aplicada sistematicamente a todos os níveis de precedência de expressões da linguagem, resultando na seguinte hierarquia de métodos de parsing (do menor para o maior nível de precedência, cada um delegando no nível imediatamente abaixo e, de seguida, repetindo num laço while o consumo do operador do seu próprio nível):

parseExpression → parseAssignment (=, +=, -=, ...) → parseConditional (?:) → parseOr (¦¦) → parseAnd (&&) → parseBitOr (¦) → parseXor (^) → parseBitAnd (&) → parseEquality (==, !=) → parseRelational (<, >, <=, >=, instanceof) → parseShift (<<, >>, >>>) → parseAdditive (+, -) → parseMultiplicative (*, /, %) → parseUnary (!, ~, +, -, ++, --, cast) → parsePostfix ([], ., (), ++, --) → parsePrimary (literais, identificadores, this, super, parênteses, new)

Esta hierarquia de métodos implementa, de forma totalmente explícita, o mesmo resultado de um parser de precedência de operadores (Pratt parser), mas sem necessidade de uma tabela de precedências consultada em tempo de execução — cada nível de precedência é, literalmente, um método da hierarquia, o que torna o comportamento do parser mais fácil de verificar e depurar.

[DIAGRAMA — "3. Hierarquia de precedência (Parser)" — inserir aqui a imagem exportada de `docs/diagramas/diagramas_mini_compilador.drawio`]

#### 2.3.2. Construção da Árvore Sintática Abstrata (AST)

Durante o reconhecimento da gramática, o parser constrói simultaneamente uma Árvore Sintática Abstrata: cada regra da gramática corresponde a uma classe de nó Java (ClassDeclaration, MethodDeclaration, IfStatement, BinaryExpression, MethodInvocationExpression, entre mais de 40 classes de nó), todas derivando de uma classe base Node que regista a linha e a coluna onde a construção começa no ficheiro-fonte — informação depois reaproveitada pelo analisador semântico para localizar exatamente onde reportar cada erro.

Um cuidado especial foi colocado na recuperação de erros sintáticos: em vez de abortar a análise assim que surge um token inesperado, o parser implementa recuperação em modo pânico (panic-mode error recovery), com três pontos de sincronização, cada um adequado ao nível estrutural em que o erro ocorreu — nível de programa (declarações de topo), nível de membro de classe (campos, métodos, construtores) e nível de instrução (dentro de um bloco). Em cada um destes pontos, o parser regista o erro, avança tokens até encontrar um ponto de sincronização seguro (tipicamente um ; ou um }), e insere um nó de erro dedicado (ErrorStatement ou ErrorMember) na posição da AST onde a construção falhou, permitindo que o resto do ficheiro continue a ser analisado — e, mais importante para este exame, que a fase semântica possa correr sobre a parte da AST que se manteve válida, em vez de nunca ser executada.

[DIAGRAMA — "5. Recuperação de erros (modo pânico)" — inserir aqui a imagem exportada de `docs/diagramas/diagramas_mini_compilador.drawio`]

### 2.4. Construção da Tabela de Símbolos

A Tabela de Símbolos (SymbolTable, pacote com.compiler.symbol) é construída durante a análise sintática — não é uma fase separada — pela razão prática de que é exatamente durante o reconhecimento de uma declaração (de campo, parâmetro, variável local, método, construtor, classe ou interface) que o parser dispõe, sem trabalho adicional, de toda a informação necessária: o nome do identificador, o seu tipo declarado, os modificadores, o valor inicial (se existir), e sobretudo o escopo atual em que a declaração ocorre.

A tabela foi desenhada como uma estrutura hierárquica de escopos: cada SymbolTable mantém uma referência ao seu escopo pai (parent) e uma lista dos seus escopos filhos (children), formando uma árvore que espelha a estrutura de blocos aninhados do programa (escopo global → escopo de classe → escopo de método → escopos de blocos aninhados). Isto permite dois modos de pesquisa distintos, ambos necessários para as verificações semânticas:

lookup(nome) — pesquisa no escopo atual e, se não encontrar, sobe recursivamente pelos escopos pais, até ao escopo global. É este mecanismo que permite que uma variável de instância de uma classe seja visível dentro de qualquer um dos seus métodos, ou que uma variável de um bloco externo seja visível dentro de um bloco if/while aninhado.

lookupCurrentScope(nome) — pesquisa apenas no escopo indicado, sem subir aos escopos pais. É usado, por exemplo, para validar o acesso a um membro de outra classe (objeto.metodo()), onde não faria sentido "vazar" para o escopo de quem está a fazer a chamada.

[DIAGRAMA — "4. Árvore de escopos (Tabela de Símbolos)" — inserir aqui a imagem exportada de `docs/diagramas/diagramas_mini_compilador.drawio`]

Cada entrada da tabela (SymbolEntry) guarda exatamente os atributos pedidos pelo enunciado do exame: nome, tipo de dado (primitivo ou definido pelo utilizador), endereço de memória (simulado, atribuído de forma incremental a partir de 0x1000 por escopo, para fins didáticos), tamanho em bytes (derivado do tipo — por exemplo int = 4 bytes, double = 8 bytes, qualquer tipo referência = 8 bytes), escopo (caminho completo, ex.: MinhaClasse.metodo), valor de atribuição (quando existe inicializador), dimensão (número de [] do tipo, para arrays), além da categoria do símbolo (classe, interface, campo, campo estático, parâmetro, variável local, método ou construtor) e dos seus modificadores (public, static, final, etc.).

Quando o parser tenta inserir um símbolo cujo nome já existe no escopo atual, a inserção não gera imediatamente um erro — é registada numa lista separada de declarações duplicadas (Parser.DuplicateDeclaration), que é entregue ao analisador semântico. Esta decisão de desenho separa claramente a responsabilidade de construir a tabela (parser) da responsabilidade de decidir como reportar uma violação de regra semântica (analisador semântico) — sendo esta segunda responsabilidade o verdadeiro objeto de avaliação deste exame.

### 2.5. Construção do Analisador Semântico

Esta é a componente central e o objeto de avaliação principal deste exame. O Analisador Semântico (SemanticAnalyzer, pacote com.compiler.semantic) recebe, como entrada, a raiz da Árvore Sintática Abstrata produzida pelo parser (Program) e a lista de declarações duplicadas já detetadas durante o parsing, e percorre recursivamente toda a árvore, usando a Tabela de Símbolos já construída (acessível a partir de cada nó de classe/método através do respetivo escopo) como fonte de verdade sobre cada identificador.

#### 2.5.1. Metodologia: atribuição de tipo sintetizado

A técnica usada para a verificação de tipos é a clássica atribuição de tipo sintetizado (synthesized type attribute), típica de analisadores semânticos dirigidos por sintaxe: cada nó de expressão da AST, quando visitado pelo método visitExpression, devolve um valor Type que representa o tipo calculado dessa expressão, calculado a partir dos tipos (já calculados) dos seus nós filhos. Por exemplo, o tipo de uma expressão binária a + b é calculado a partir do tipo de a e do tipo de b, seguindo as regras de promoção numérica do Java; o tipo de uma chamada de método é o tipo de retorno declarado desse método na Tabela de Símbolos; o tipo de um acesso a array é o tipo do array com uma dimensão a menos.

Para representar esses tipos de forma uniforme e comparável, foi construída uma classe auxiliar Type, que combina exatamente a mesma informação já presente numa SymbolEntry (tipo base primitivo/OBJECT, nome de classe personalizado, número de dimensões de array) com predicados de conveniência (isNumeric(), isBoolean(), isString(), isArrayType(), isReference() etc.) e, sobretudo, com o método isAssignableTo(Type alvo), que centraliza todas as regras de compatibilidade de tipos usadas pelas restantes verificações: promoção numérica (widening: byte→short/char→int→long→ float→double), aceitação de null para qualquer tipo referência, Object como super-tipo universal de qualquer referência, e exigência de igualdade estrita de classe/dimensão para arrays e tipos definidos pelo utilizador. Centralizar esta lógica numa única classe evitou duplicar regras de compatibilidade em cada um dos pontos de verificação.

Um segundo aspeto de desenho relevante é o uso de um tipo sentinela, Type.ERROR, devolvido sempre que uma sub-expressão já continha um erro. Qualquer verificação de compatibilidade envolvendo Type.ERROR é automaticamente considerada válida, o que evita que um único erro (por exemplo, o uso de uma variável não declarada) gere uma cascata de erros secundários derivados do mesmo problema, quando essa expressão é usada dentro de uma expressão maior.

#### 2.5.2. As seis verificações exigidas pelo enunciado

Cada uma das alíneas do enunciado corresponde a um mecanismo concreto e identificável na implementação:

a) Verificação de variável não declarada. Sempre que a AST contém uma referência a um identificador (IdentifierExpression), o analisador semântico consulta a Tabela de Símbolos do escopo corrente através de scope.lookup(nome). Se a pesquisa não encontrar nenhuma entrada, e o nome também não corresponder a uma classe conhecida do programa ou da biblioteca padrão, é reportado o erro "Variável 'x' não declarada", na linha e coluna exatas onde o identificador aparece.

b) Verificação de variável declarada duas vezes no mesmo escopo. Como descrito na secção 2.4, o parser já deteta, ao tentar inserir um símbolo cujo nome colide com outro já existente no mesmo escopo, que se trata de uma duplicata. O analisador semântico converte cada uma dessas ocorrências num erro "Símbolo 'x' já declarado no escopo 'Y'", centralizando assim, na fase semântica, a decisão de reportar a violação (ainda que a deteção técnica já tenha ocorrido durante o parsing, por ser o momento natural para tal).

c) Verificação de incompatibilidade de tipos de dados. Aplicada a todos os operadores binários (aritméticos, relacionais, de igualdade, lógicos e bit a bit) e unários (!, ~, +, -, ++, --). Cada categoria de operador tem uma regra de compatibilidade própria — por exemplo, os operadores aritméticos exigem que ambos os operandos sejam numéricos (com exceção da concatenação de String através do +); os operadores lógicos exigem que ambos sejam boolean; os operadores relacionais exigem operandos numéricos. Qualquer violação produz um erro do tipo "Operador '+' não pode ser aplicado a tipos incompatíveis 'boolean' e 'int'".

d) Verificação de tipos nos argumentos das funções (métodos). Sempre que a AST contém uma chamada de método (MethodInvocationExpression) ou uma criação de objeto (NewExpression), o analisador semântico localiza a declaração do método/construtor correspondente na Tabela de Símbolos da classe-alvo, recolhe a lista de parâmetros declarados (a partir do escopo filho correspondente ao método), e compara, um a um, o tipo de cada argumento fornecido com o tipo do parâmetro correspondente — reportando tanto divergências de tipo ("Argumento 2 de 'soma' tem tipo 'String', esperado 'int'") como divergências no número de argumentos ("Número de argumentos incorreto para 'soma': esperado 2, encontrado 1").

e) Verificação de atribuição de um tipo incompatível para outra variável. Duas situações são cobertas: a declaração de uma variável (local ou campo) com inicializador, e a instrução/expressão de atribuição (= e as suas variantes compostas +=, -=, *=, etc.). Em ambos os casos, o tipo do valor à direita é comparado, via Type.isAssignableTo, com o tipo declarado da variável/campo à esquerda, sendo reportado um erro do tipo "Não é possível atribuir um valor do tipo 'String' para a variável 'z' do tipo 'int'" sempre que a atribuição viole as regras de compatibilidade.

f) Verificação dos argumentos nas estruturas de controlo. Aplicada uniformemente a if, while, do-while, for (na sua condição) e assert, exigindo que a expressão de condição seja do tipo boolean; ao switch, exigindo que a expressão testada seja int/char/String e que cada rótulo case seja de um tipo compatível com essa expressão; e ao for-each, exigindo que o tipo do elemento do array percorrido seja compatível com o tipo declarado da variável do laço.

Além destas seis verificações mínimas, o analisador semântico implementado cobre ainda, pelo mesmo mecanismo de tipo sintetizado, a verificação do tipo de retorno de métodos (incluindo a deteção de um return com valor num método void, ou sem valor num método que devolve um tipo), a compatibilidade de tipos nos dois ramos do operador ternário, a validação da existência de campos e métodos antes de lhes aceder, e a validação do tipo do índice de acesso a arrays e das dimensões de criação de novos arrays.

#### 2.5.3. Limitações conscientes

Por se tratar de um mini-compilador com âmbito académico delimitado, três simplificações foram assumidas e documentadas explicitamente no código: (i) não há resolução de sobrecarga de métodos ou construtores — a Tabela de Símbolos modela "um nome → um símbolo por escopo", pelo que dois métodos com o mesmo nome no mesmo escopo são tratados como uma duplicata, o que é coerente com a alínea (b) do próprio enunciado; (ii) não há modelação de herança entre classes definidas pelo utilizador, sendo apenas Object tratado como super-tipo universal de qualquer tipo referência; e (iii) um conjunto fixo de classes da biblioteca padrão de Java (System, String, ArrayList, Math, etc.) é aceite através de uma lista interna, uma vez que este compilador não modela o mecanismo de import nem o classpath do JDK — o objetivo do exercício é validar o código escrito pelo utilizador, e não recompilar a biblioteca padrão de Java.

### 2.6. Integração das três fases e exemplo de execução completa

As três fases foram integradas num único ponto de entrada, com.compiler.main.Main, que executa sequencialmente: leitura do ficheiro-fonte, análise léxica (produzindo a lista de tokens consumida internamente pelo parser), análise sintática (produzindo a AST e a Tabela de Símbolos) e análise semântica (produzindo a lista de erros semânticos), imprimindo no final um relatório focado no que este exame exige demonstrar: o resultado do parser, a Tabela de Símbolos completa (com todos os atributos pedidos pelo enunciado — endereço, tipo, dimensão, valor, escopo, tamanho em bytes) e os erros sintáticos e semânticos (se existirem). A reimpressão do código-fonte lido e da listagem token a token do Lexer — que não fazem parte do que o Analisador Semântico precisa de demonstrar — foi deliberadamente desativada em Main.java, mantendo-se apenas comentada no código-fonte para eventual depuração isolada da fase léxica.

[DIAGRAMA — "1. Arquitetura do MINI-COMPILADOR" — inserir aqui a imagem exportada de `docs/diagramas/diagramas_mini_compilador.drawio`]

A título de ilustração, o seguinte excerto de código, colocado num ficheiro de teste dedicado (teste_semantico.txt), foi construído propositadamente para exercitar, num só programa, as seis verificações exigidas pelo enunciado:

public class TesteSemantico { private int total = 0; private int total = 5; // (b) declaração duplicada public int soma(int a, int b) { return a + b; } public void executar() { int x = 10; String texto = "ola"; int y = x + naoDeclarada; // (a) variável não declarada int z = texto; // (c)/(e) tipos incompatíveis int resultado = soma(1, "dois"); // (d) argumento de tipo errado if (x) { ... } // (f) condição não booleana while (texto) { ... } // (f) condição não booleana for (int i = 0; texto; i++) { ... } // (f) condição não booleana } }

A execução do MINI-COMPILADOR sobre este ficheiro produz exatamente sete erros semânticos, um por cada violação intencionalmente introduzida, confirmando que as seis alíneas do enunciado estão cobertas de forma consistente e verificável (a transcrição completa da saída encontra-se no Apêndice B — Manual do Utilizador, secção 8.2).

## 3. Conclusão

O trabalho desenvolvido cumpriu integralmente os objetivos definidos no enunciado do Exame Normal de Compiladores: a construção de um MINI-COMPILADOR completo, cobrindo as três fases do front-end — análise léxica, análise sintática e análise semântica — para um subconjunto realista da linguagem Java.

Do ponto de vista da análise léxica, o exercício permitiu aplicar de forma direta a teoria de autómatos finitos determinísticos, construindo manualmente um autómato de dezenas de estados capaz de reconhecer todas as categorias de token de uma linguagem real, incluindo casos que exigem cuidado adicional, como comentários de bloco aninhados e sequências de escape em literais de texto.

Do ponto de vista da análise sintática, o exercício exigiu confrontar diretamente os dois problemas clássicos indicados no enunciado — ambiguidade e recursividade à esquerda — e resolvê-los através das técnicas padrão de reescrita de gramáticas (introdução de uma produção auxiliar para o "dangling else"; conversão de recursividade à esquerda em iteração para toda a hierarquia de expressões), permitindo a construção de um parser descendente recursivo eficiente, acompanhado de um mecanismo de recuperação de erros em modo pânico que garante que um único erro sintático não impede a análise do resto do programa.

Do ponto de vista da análise semântica — o objeto central deste exame —, o trabalho demonstra que a informação recolhida na Tabela de Símbolos durante o parsing (tipo, escopo, endereço, dimensão, valor inicial de cada símbolo) é suficiente e adequada para implementar, de forma sistemática e reutilizável, todas as verificações semânticas exigidas: deteção de variáveis não declaradas, deteção de declarações duplicadas no mesmo escopo, verificação de compatibilidade de tipos em operadores e atribuições, verificação de tipos e número de argumentos em chamadas de métodos e construtores, e verificação do tipo das condições em todas as estruturas de controlo de fluxo da linguagem. A representação de tipos centralizada na classe Type, com um único ponto de decisão sobre compatibilidade de atribuição (isAssignableTo), mostrou-se uma escolha de desenho eficaz para evitar duplicação de regras e para garantir consistência entre as diferentes verificações.

Como trabalho futuro, ficam identificadas de forma explícita as simplificações assumidas — ausência de sobrecarga de métodos, ausência de modelação de herança entre classes do utilizador, e uma lista fixa de classes da biblioteca padrão — que constituiriam as extensões naturais deste MINI-COMPILADOR caso o seu âmbito fosse alargado para além do exigido neste exame, nomeadamente rumo a uma fase de geração de código.

## 4. Referências Bibliográficas

AHO, Alfred V.; LAM, Monica S.; SETHI, Ravi; ULLMAN, Jeffrey D. Compilers: Principles, Techniques, and Tools. 2ª edição. Boston: Pearson/Addison Wesley, 2006. (Conhecido como "The Dragon Book" — referência clássica para autómatos finitos na análise léxica, gramáticas LL e eliminação de recursividade à esquerda, análise semântica dirigida por sintaxe e tabelas de símbolos.)

LOUDEN, Kenneth C. Compiler Construction: Principles and Practice. Boston: PWS Publishing Company, 1997. (Referência para a construção prática de analisadores léxicos e sintáticos por descida recursiva, e para o desenho de tabelas de símbolos hierárquicas por escopo.)

APPEL, Andrew W. Modern Compiler Implementation in Java. 2ª edição. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. (Referência para a implementação de compiladores em Java, incluindo desenho de AST e de analisadores semânticos dirigidos por tipos.)

GOSLING, James; JOY, Bill; STEELE, Guy; BRACHA, Gilad; BUCKLEY, Alex; SMITH, Daniel; BIERMAN, Gavin. The Java Language Specification, edição correspondente ao Java SE 17. Oracle America, Inc. Disponível em: docs.oracle.com/javase/specs. (Especificação de referência da gramática e das regras de compatibilidade de tipos — widening, promoção numérica — usadas para validar o subconjunto de Java implementado.)

PARR, Terence. Language Implementation Patterns: Create Your Own Domain-Specific and General Programming Languages. Raleigh: The Pragmatic Bookshelf, 2010. (Referência para padrões de implementação de parsers descendentes recursivos e de recuperação de erros em modo pânico.)

Material de apoio e slides da disciplina de Compiladores (elaboração da gramática, eliminação de ambiguidade do dangling else, eliminação de recursividade à esquerda, e especificação das verificações semânticas mínimas exigidas para o MINI-COMPILADOR).

## 5. Apêndices

Os apêndices seguintes reproduzem, na íntegra, o Manual do Programador e o Manual do Utilizador do MINI-COMPILADOR, entregues também como documentos autónomos junto com este relatório.

## Apêndice A — Manual do Programador

(ver documento completo a seguir, reproduzido integralmente nesta secção)

# Manual do Programador

## MINI-COMPILADOR para um subconjunto da linguagem Java

Disciplina: Compiladores Componente: Analisador Léxico + Analisador Sintático + Analisador Semântico Linguagem de implementação: Java (JDK 17+) Linguagem-alvo (analisada): subconjunto de Java

## 1. Introdução ao manual

Este manual destina-se a quem vai ler, manter ou estender o código-fonte do MINI-COMPILADOR. Ele não explica como usar o compilador do ponto de vista de quem só quer analisar um ficheiro .txt/.java — isso é o papel do Manual do Utilizador, em anexo. Aqui o público-alvo é o próprio autor (ou qualquer outro programador) que precise de entender a arquitetura interna, localizar uma classe responsável por um determinado comportamento, ou adicionar uma nova verificação ao analisador semântico.

O projeto está organizado como um projeto NetBeans (Ant) dentro da pasta Compiler/, com o código-fonte Java em Compiler/src/com/compiler/. O compilador implementa as três fases clássicas do front-end de um compilador:

Análise Léxica (com.compiler.lexer) — transforma o texto-fonte numa sequência de tokens.

Análise Sintática (com.compiler.parser) — transforma a sequência de tokens numa Árvore Sintática Abstrata (AST) e, simultaneamente, preenche a Tabela de Símbolos (com.compiler.symbol).

Análise Semântica (com.compiler.semantic) — percorre a AST validando as regras semânticas da linguagem, usando a Tabela de Símbolos como fonte de informação sobre cada identificador.

O ponto de entrada de todo o pipeline é a classe com.compiler.main.Main.

## 2. Visão geral da arquitetura

ficheiro-fonte (.txt / .java) │ ▼ ┌─────────────┐ List<Token> │ Lexer │ ───────────────┐ └─────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────┐ Program (AST) │ Parser │ ─────────────────┐ │ (preenche a │ │ │ SymbolTable │──► SymbolTable │ │ durante o │ (tabela de │ │ parsing) │ símbolos) │ └─────────────────┘ │ │ ▼ │ ┌───────────────────┐ └─────────────────►│ SemanticAnalyzer │ │ (usa Program + │ │ SymbolTable) │ └───────────────────┘ │ ▼ Lista de erros semânticos (com linha/coluna)

Um aspeto de desenho importante: a Tabela de Símbolos é construída pelo `Parser`, não pelo `SemanticAnalyzer`. O parser já conhece o escopo em que está (classe, método, bloco) no momento em que reconhece uma declaração, por isso é o local mais natural para registar nome, tipo, endereço de memória, tamanho em bytes, escopo e valor inicial de cada símbolo. O SemanticAnalyzer consome essa tabela pronta (via parser.getSymbolTable()) em vez de a reconstruir, e usa-a para resolver identificadores, validar tipos e detetar declarações duplicadas (a lista de duplicados também é recolhida pelo parser, em parser.getDuplicateDeclarations()).

Esta separação de responsabilidades é deliberada e está refletida no Javadoc de SemanticAnalyzer:

/** * Recebe a AST produzida pelo Parser e a tabela de símbolos já preenchida por * ele, e percorre a árvore validando: ... */ public class SemanticAnalyzer { ... }

[DIAGRAMA — "1. Arquitetura do MINI-COMPILADOR" — inserir aqui a imagem exportada de `docs/diagramas/diagramas_mini_compilador.drawio` (versão ilustrada do esquema ASCII acima)]

## 3. Organização do código-fonte

Compiler/ ├── build.xml (script Ant gerado pelo NetBeans) ├── manifest.mf (manifesto do JAR; Main-Class injetada no build) ├── gramática.txt (gramática BNF completa da linguagem suportada) ├── nbproject/ (metadados do projeto NetBeans) ├── src/com/compiler/ │ ├── lexer/ │ │ ├── Lexer.java (autómato / scanner) │ │ ├── Token.java (estrutura de um token) │ │ ├── Tipo.java (enum com todas as categorias de token) │ │ └── LexError.java (exceção para erros léxicos) │ ├── parser/ │ │ └── Parser.java (parser descendente recursivo + AST + symbol table) │ ├── symbol/ │ │ ├── SymbolTable.java (tabela de símbolos hierárquica/por escopos) │ │ └── SymbolEntry.java (entrada/atributo de um símbolo) │ ├── semantic/ │ │ ├── SemanticAnalyzer.java (analisador semântico — 3ª fase) │ │ ├── Type.java (representação de tipos para verificação) │ │ └── SemanticError.java (estrutura de um erro semântico) │ └── main/ │ └── Main.java (ponto de entrada / CLI) ├── teste1.txt, teste123.txt, teste_de_erro.txt, teste_semantico.txt, programa.txt │ (ficheiros de exemplo usados nos testes manuais) └── build/ (saída de compilação gerada pelo NetBeans/Ant)

[DIAGRAMA — "2. Organização do código-fonte" — inserir aqui a imagem exportada de `docs/diagramas/diagramas_mini_compilador.drawio` (versão ilustrada da árvore de pastas/ficheiros acima)]

Não existem dependências externas: todo o compilador usa apenas a biblioteca padrão do Java (java.util, java.nio.file).

## 4. O pacote lexer — Analisador Léxico

### 4.1. Tipo (enum)

Define todas as categorias de token reconhecidas: literais (LITERAL_INTEIRO, LITERAL_LONG, LITERAL_FLOAT, LITERAL_DOUBLE, LITERAL_TEXTO, LITERAL_CARACTERE, LITERAL_ESPECIAL para true/false/null), identificadores, palavras reservadas, todos os operadores (aritméticos, relacionais, lógicos, bit a bit, de atribuição composta, shifts), delimitadores (( ) { } [ ] ; , . :), EOF e DESCONHECIDO (para caracteres não reconhecidos).

### 4.2. Token (classe)

Estrutura simples e imutável do ponto de vista de uso: tipo (um Tipo), lexema (o texto original), linha e col (posição no ficheiro-fonte, usada depois pelo parser e pelo analisador semântico para reportar erros com localização exata).

### 4.3. LexError (exceção)

RuntimeException lançada nos três casos em que o scanner não consegue recuperar sozinho: string não fechada, literal de caractere não fechado e comentário de bloco não fechado. Estes casos abortam a análise porque não há um ponto de sincronização seguro dentro do próprio token.

### 4.4. Lexer (classe principal)

Metodologia: o scanner é implementado como um Autómato Finito Determinístico (AFD) explícito, simulado por uma tabela de transições (transicao(Estado, char): Estado) sobre um enum de 50+ estados (Q0 a Q63). Cada chamada a scan() percorre o código-fonte carácter a carácter, mantendo:

estadoAtual — o estado corrente do autómato;

lexemaBuffer — o lexema acumulado até ao momento;

pos, linha, col — posição de leitura no ficheiro-fonte.

O ciclo principal (processarToken) só faz uma transição de estado quando o próximo carácter é compatível com a categoria de token que já está a ser reconhecida; assim que a transição não é possível (transicao(...) == null), o lexema acumulado é fechado (finalizarToken) e classificado.

Casos especiais tratados fora da tabela genérica de transições, por simplicidade e clareza:

Operadores compostos (processarOperadorEspecifico): em vez de representar todas as combinações de 1 a 4 caracteres (=, ==, <, <=, <<, <<=, >>>=, etc.) apenas na tabela de estados, o lexer resolve diretamente por lookahead de 1–3 caracteres a partir do primeiro carácter do operador. Isto simplifica bastante o autómato genérico sem perder o determinismo.

Comentários de linha (`//`) e de bloco (`/* ... */`, com suporte a aninhamento): tratados por sub-rotinas dedicadas (pularComentarioLinha, pularComentarioBloco) que não geram token — são simplesmente ignorados, avançando pos/linha/col.

Strings (processarString) e caracteres (processarChar): tratados por sub-rotinas dedicadas devido à necessidade de reconhecer sequências de escape (\", \\, \n, etc.) sem as interpretar (\\ seguido de qualquer carácter é aceite literalmente).

Números (processarNumero): a tabela de estados distingue inteiro (Q1), sufixo L/l (long, Q2), ponto decimal (Q3→Q4) e sufixo F/f/D/d (Q5), decidindo entre LITERAL_INTEIRO, LITERAL_LONG, LITERAL_FLOAT e LITERAL_DOUBLE no fecho do token.

Identificadores e palavras reservadas (processarIdentificador): a tabela reconhece sequências de letras/dígitos/_/$ (estado Q8); no fecho do token, finalizarToken consulta as listas keywordsArray (50 palavras reservadas de Java) e literalsArray (true, false, null) para decidir entre PALAVRA_RESERVADA, LITERAL_ESPECIAL ou IDENTIFICADOR.

Erros léxicos: caracteres não reconhecidos (Tipo.DESCONHECIDO) não abortam a análise — são reportados em System.err como aviso e ignorados, permitindo que o scanner continue (política de recuperação "descartar e continuar"). Já strings/chars/comentários de bloco não fechados lançam LexError, que se propaga até Main (não há recuperação parcial dentro de um literal inacabado).

## 5. O pacote parser — Analisador Sintático e AST

Parser.java é o ficheiro mais extenso do projeto (~2800 linhas) porque concentra três responsabilidades:

O parser descendente recursivo propriamente dito (reconhecimento da gramática);

A definição da AST (todas as classes Node/Statement/Expression estão aninhadas dentro de Parser, como static nested classes);

O preenchimento da Tabela de Símbolos durante o reconhecimento de declarações.

### 5.1. Metodologia de construção da gramática

A gramática usada (ver gramática.txt na raiz do projeto Compiler/) foi preparada especificamente para permitir um parser LL(1) / descendente recursivo com lookahead limitado, eliminando os dois problemas clássicos que impediriam essa técnica:

Ambiguidade do "dangling else": resolvida seguindo a convenção-padrão (o else liga-se sempre ao if mais próximo sem else), através da regra <instrucaoIf> ::= "if" "(" <expressao> ")" <instrucaoNoElse> ("else" <instrucao>)?, em que <instrucaoNoElse> proíbe explicitamente um if "aberto" antes de um else do próprio ramo — implementado no código em parseStatement/parseIfStatement fazendo o else associar-se sempre à chamada recursiva mais interna.

Recursividade à esquerda nas expressões: a gramática de expressões da linguagem Java é naturalmente recursiva à esquerda (ex.: expressaoAditiva ::= expressaoAditiva ("+"|"-") expressaoMultiplicativa | expressaoMultiplicativa). Essa recursividade foi eliminada reescrevendo cada nível de precedência como um laço iterativo sobre a produção equivalente à direita: expressaoAditiva ::= expressaoMultiplicativa (("+"|"-") expressaoMultiplicativa)*. Isto é o que se vê em métodos como parseAdditive(), parseMultiplicative(), parseShift(), etc. — todos seguem o padrão "parse do nível abaixo, depois while consumindo o operador do próprio nível e o operando seguinte".

Esta reescrita produz uma hierarquia de precedência (do menor para o maior), cada um implementado como um método próprio, chamando sempre o nível imediatamente abaixo:

parseExpression → parseAssignment → parseConditional (?:) → parseOr (¦¦) → parseAnd (&&) → parseBitOr (¦) → parseXor (^) → parseBitAnd (&) → parseEquality (==, !=) → parseRelational (<,>,<=,>=,instanceof) → parseShift (<<,>>,>>>) → parseAdditive (+,-) → parseMultiplicative (*,/,%) → parseUnary (!,~,+,-,++,--,cast) → parsePostfix ([], ., (), ++, --) → parsePrimary (literais, identificador, this, super, (expr), new)

Esta é a mesma ideia por trás de um Pratt parser/parser de precedência de operadores, mas implementada de forma totalmente explícita através da hierarquia de métodos acima (sem tabela de precedência em runtime), o que facilita muito a leitura e a depuração.

[DIAGRAMA — "3. Hierarquia de precedência (Parser)" — inserir aqui a imagem exportada de `docs/diagramas/diagramas_mini_compilador.drawio`]

### 5.2. A Árvore Sintática Abstrata (AST)

Todas as classes de nó (Program, TypeDeclaration, ClassDeclaration, InterfaceDeclaration, MethodDeclaration, ConstructorDeclaration, FieldDeclaration, Statement e as suas ~20 subclasses, Expression e as suas ~25 subclasses) estendem a classe base Node, que carrega line/col para permitir localizar qualquer nó no ficheiro-fonte original (usado depois pelo analisador semântico para relatar erros). A associação Token → Node é feita através dos utilitários mark(node, token) e markPos(node, line, col).

Nós de erro dedicados (ErrorStatement, ErrorMember) permitem que o parser recupere de um erro sintático sem parar completamente: em vez de abortar, o parser insere um nó de erro no lugar da construção que falhou e continua a processar o resto do ficheiro (ver secção 13).

### 5.3. Preenchimento da Tabela de Símbolos

Sempre que o parser reconhece uma declaração (campo, parâmetro, variável local, método, construtor, classe, interface), chama addToSymbolTable(name, kind, typeName, arrayDepth, initialValue, modifiers). Este método:

Resolve o DataType (primitivo, String, void ou OBJECT com customTypeName) e o respetivo tamanho em bytes (DataType.getSize()).

Calcula um endereço de memória simulado, através de currentScope.allocateAddress(size) (endereços incrementais a partir de 0x1000, apenas para fins didáticos — não correspondem a memória real).

Cria uma SymbolEntry com todos os atributos: nome, tipo, tipo personalizado, tamanho, endereço, caminho do escopo, valor inicial, modificadores, dimensão de array, linha e coluna.

Tenta inserir no currentScope (SymbolTable.addSymbol); se já existir um símbolo com o mesmo nome nesse escopo, a inserção falha e a duplicata é registada em duplicateDeclarations — não é lançado um erro sintático; a decisão de como reportar isso é da responsabilidade do analisador semântico (verificação b, secção 7).

Cada vez que o parser entra num novo escopo (corpo de classe, de método, de construtor, de bloco { }), cria uma nova SymbolTable filha (new SymbolTable(currentScope, nomeDoEscopo)) e restaura o escopo anterior ao sair (padrão save/restore visível em visitMethodDeclaration, parseBlock, etc. — o mesmo padrão é usado no SemanticAnalyzer para currentClassName/currentClassScope/currentReturnType).

### 5.4. Alocação recursiva de sub-escopos

Note-se que um escopo filho herda o próximo endereço livre do escopo pai (this.nextMemoryAddress = parent.nextMemoryAddress no construtor de SymbolTable) — isto é uma simplificação didática que evita colisões de endereço entre variáveis de escopos diferentes, sem modelar de forma precisa uma pilha de ativação real.

## 6. O pacote symbol — Tabela de Símbolos

### 6.1. SymbolEntry

Guarda exatamente os atributos exigidos pelo enunciado para cada identificador:

| Atributo | Campo Java | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Nome | name | Identificador declarado |
| Tipo de dado | dataType / customTypeName | Primitivo (DataType) ou tipo definido pelo utilizador |
| Endereço de memória | memoryAddress | Endereço simbólico atribuído pelo parser |
| Tamanho em bytes | sizeInBytes | Deriva de DataType.getSize() (ex.: int=4, double=8, referência=8) |
| Escopo | scope | Caminho completo do escopo (Classe.metodo) |
| Valor de atribuição | initialValue | Valor/expressão do inicializador, se existir |
| Dimensão | arrayDimensions | Número de [] do tipo |
| Categoria (kind) | kind | CLASS, INTERFACE, FIELD, STATIC_FIELD, PARAMETER, LOCAL_VARIABLE, METHOD, CONSTRUCTOR |
| Modificadores | modifiers | public, static, final, etc. |
| Posição | line, column | Localização da declaração |

Também expõe utilitários: getFullTypeName() (nome do tipo com sufixos []), isPrimitive()/isReference() e getMemoryRegion() (mapeamento didático para "Stack", "Heap" ou "Área de Classe", consoante o kind).

### 6.2. SymbolTable

Implementa uma tabela de símbolos hierárquica (uma árvore de escopos): cada SymbolTable tem um parent opcional e uma lista de children. As operações principais:

addSymbol(entry) — insere no escopo atual; devolve false em caso de colisão de nome (usado para detetar duplicados).

lookup(name) — procura no escopo atual e, recursivamente, nos escopos ascendentes (parent) até ao escopo global — é assim que uma variável declarada numa classe é visível dentro dos seus métodos, e que uma variável de um bloco externo é visível num bloco aninhado.

lookupCurrentScope(name) — procura apenas no escopo atual, sem subir aos pais; usado para validar membros de uma classe específica (ex.: acesso objeto.campo) sem "vazar" para o escopo de quem está a chamar.

printFullTable() — imprime a tabela de símbolos completa e formatada (usada por Main para o relatório de compilação).

[DIAGRAMA — "4. Árvore de escopos (Tabela de Símbolos)" — inserir aqui a imagem exportada de `docs/diagramas/diagramas_mini_compilador.drawio`]

## 7. O pacote semantic — Analisador Semântico

Esta é a componente central deste exame. A classe SemanticAnalyzer recebe, no construtor, a Program (raiz da AST) e a lista de Parser.DuplicateDeclaration recolhida pelo parser, e expõe um único método público de análise: analyze().

### 7.1. Type — representação de tipos

Antes de descrever as verificações, é essencial entender Type, a classe que o analisador semântico usa para representar o tipo de qualquer expressão calculado durante a travessia da AST. Cada Type guarda:

base (um SymbolEntry.DataType: INT, DOUBLE, BOOLEAN, STRING, OBJECT, VOID, ...);

className (para tipos referência definidos pelo utilizador);

arrayDepth (número de dimensões de array);

classRef (marca um Type que representa uma referência a um nome de classe, como em System.out, e não um valor);

flags internas nullType e error.

Os métodos mais importantes:

isAssignableTo(Type target) — implementa as regras de compatibilidade de atribuição (usadas nas verificações c, d e e): promoção numérica (widening) byte→short/char→int→long→float→double, aceitação de null para qualquer tipo referência, Object como super-tipo universal de qualquer referência, e igualdade estrita de className/arrayDepth para arrays e classes definidas pelo utilizador.

numericResult(Type a, Type b) — determina o tipo resultante de uma operação aritmética binária, seguindo a promoção padrão do Java (se um dos operandos é double, o resultado é double; senão float; senão long; senão int).

Predicados de conveniência: isNumeric(), isBoolean(), isIntegral(), isString(), isArrayType(), isReference(), isVoid(), isError(), isNull().

Type.ERROR — um tipo sentinela usado para propagar erros sem os reportar em duplicado: qualquer operação envolvendo Type.ERROR é considerada automaticamente compatível (isAssignableTo devolve true), evitando uma "cascata" de erros semânticos derivados de um único erro original (ex.: usar uma variável não declarada numa expressão maior não deve gerar 3 ou 4 erros adicionais).

### 7.2. Estrutura da travessia

analyze() segue esta sequência:

collectClassScopes(...) — pré-processamento que regista, para cada classe/interface (incluindo aninhadas), o mapeamento nome da classe → SymbolTable do seu corpo. Isto é necessário porque o acesso a membros de outra classe (objeto.metodo(), Classe.campoEstatico) só pode ser resolvido depois de todas as classes do programa serem conhecidas — independentemente da ordem em que aparecem no ficheiro-fonte.

reportDuplicateDeclarations() — converte cada Parser.DuplicateDeclaration recolhida durante o parsing num SemanticError (verificação b).

Para cada TypeDeclaration do programa, visitTypeDeclaration percorre recursivamente todos os seus membros (visitClassMember), instruções (visitStatement) e expressões (visitExpression), acumulando Type como valor de retorno de visitExpression — este é o clássico padrão de verificação de tipos por atribuição de tipo sintetizado (o tipo de um nó é calculado a partir dos tipos dos seus filhos).

Durante a travessia, três variáveis de instância mantêm o "contexto atual" (à semelhança do que o Parser faz com currentScope):

currentClassName / currentClassScope — para resolver this, chamadas de método sem qualificador e campos herdados do escopo da própria classe;

currentReturnType — para validar return (verificação relacionada a tipos de retorno, incluída na alínea c/e do enunciado).

### 7.3. Mapeamento direto às alíneas do enunciado

| Alínea do enunciado | Onde está implementado | Mensagem de erro típica |
| --- | --- | --- |
| a) Variável não declarada | visitIdentifier — scope.lookup(name) devolve null e o nome não é uma classe conhecida | Variável 'x' não declarada |
| b) Variável declarada duas vezes no mesmo escopo | reportDuplicateDeclarations(), a partir de SymbolTable.addSymbol que devolveu false no parser | Símbolo 'x' já declarado no escopo 'Y' |
| c) Incompatibilidade de tipos de dados | visitBinary / incompatibleOperands (operadores aritméticos, relacionais, lógicos, bit a bit) e visitUnary/visitPostfix | Operador '+' não pode ser aplicado a tipos incompatíveis 'boolean' e 'int' |
| d) Tipos dos argumentos de funções/métodos | checkArguments, chamado a partir de visitMethodInvocation e visitNew (construtores) | Argumento 2 de 'soma' tem tipo 'String', esperado 'int' |
| e) Atribuição de tipo incompatível a outra variável | checkAssignable (declarações com inicializador) e visitAssignment (operador = e atribuições compostas +=, -=, ...) | Não é possível atribuir um valor do tipo 'String' para a variável 'z' do tipo 'int' |
| f) Argumentos das estruturas de controlo | checkBooleanCondition (if/while/do-while/for/assert), visitForEach (compatibilidade do tipo do elemento com a variável do for-each) e visitSwitch (tipo da expressão e dos case) | Condição de 'if' deve ser do tipo boolean, mas é 'int' |

Além destas seis verificações mínimas exigidas, o analisador implementado cobre também: tipo de retorno de métodos (visitReturn), compatibilidade de tipos no operador ternário (visitConditional), existência de campos/métodos antes de aceder a eles (visitFieldAccess, visitMethodInvocation), correspondência de número de argumentos em chamadas e construções new (checkArguments, visitNew), tipo do índice de array (visitArrayAccess), tipo das dimensões de new T[n] (visitNewArray) e compatibilidade de tipo entre o elemento de um array e a variável de um for-each (visitForEach).

### 7.4. SemanticError

Estrutura mínima — line, col, message — com um método format() que produz a string final "Erro semântico em L:C - mensagem". Todas as mensagens de erro são geradas em português para consistência com o resto da ferramenta.

### 7.5. Limitações assumidas (documentadas no próprio código)

O Javadoc de SemanticAnalyzer documenta explicitamente três simplificações conscientes, coerentes com o âmbito de um "mini-compilador":

Não há resolução de sobrecarga (overloading) de métodos/construtores: o parser já trata um segundo método/construtor com o mesmo nome, no mesmo escopo, como um símbolo duplicado (alínea b). Este é um efeito colateral aceite: a tabela de símbolos deste mini-compilador modela "um nome → um símbolo por escopo", tal como pedido no enunciado, e não "um nome → uma lista de assinaturas".

Não há modelagem de herança entre classes definidas pelo utilizador — apenas Object é tratado como super-tipo universal de qualquer tipo referência (Type.isAssignableTo).

Classes da biblioteca padrão (System, Math, String, coleções, etc.) são aceites através de uma whitelist fixa (KNOWN_BUILTIN_CLASSES), porque este compilador não modela imports nem o classpath do JDK — o objetivo é validar o código do utilizador, não recompilar a biblioteca padrão de Java.

## 8. O pacote main — Ponto de entrada

Main.main(String[] args):

Lê o caminho do ficheiro-fonte do primeiro argumento da linha de comandos, ou usa "teste_de_erro.txt" por omissão.

Corre o Lexer (lexer.scan()) para obter a lista de tokens que o Parser vai consumir — mas não imprime o código-fonte nem a lista de tokens por omissão (ver nota abaixo).

Cria o Parser com a lista de tokens e chama parseProgram().

Se o parser reportou erros sintáticos, imprime-os, mas continua a análise na mesma (o parser já recuperou usando modo pânico — ver secção 13), porque nem sempre um erro sintático local invalida o resto do ficheiro.

Imprime a tabela de símbolos completa (symbolTable.printFullTable()).

Cria o SemanticAnalyzer com a Program e as duplicatas, chama analyze(), e imprime a lista de erros semânticos (se existirem).

Produz um resumo final colorido (verde/vermelho via códigos ANSI) com o número total de erros (sintáticos + semânticos).

Nota de desenho: Main.java mantém, comentados (não removidos), os blocos que reimprimiam um banner decorativo, o código-fonte lido e a lista completa de tokens do Lexer. Esses blocos foram desativados porque não fazem parte do que o enunciado do Analisador Semântico pede para ser demonstrado: o enunciado exige que o semântico valide a AST com base nos atributos já gravados na Tabela de Símbolos (endereço, tipo, dimensão, valor, escopo, tamanho em bytes) — não que o programa reimprima o código-fonte ou o fluxo de tokens do Lexer (essa é uma preocupação da fase léxica, já coberta noutro momento de avaliação). Ficam apenas comentados, e não apagados, para que continuem disponíveis caso seja necessário depurar o Lexer isoladamente — bastando descomentá-los.

## 9. Fluxo de execução completo (passo a passo)

1. Main.main(args) 2. src = Files.readString(caminho) 3. tokens = new Lexer(src).scan() 4. parser = new Parser(tokens) 5. program = parser.parseProgram() // preenche symbolTable ao longo do caminho 6. symbolTable = parser.getSymbolTable() 7. duplicates = parser.getDuplicateDeclarations() 8. analyzer = new SemanticAnalyzer(program, duplicates) 9. analyzer.analyze() 10. erros = parser.getErrors() + analyzer.getErrors() 11. imprime tokens, tabela de símbolos, erros sintáticos, erros semânticos, resumo final

## 10. Como compilar o projeto

### Opção A — via NetBeans

Abrir a pasta Compiler/ como projeto NetBeans (já contém nbproject/) e usar Run → Build Project (ou Shift+F11). O build.xml (Ant) trata da compilação e da geração do .jar com o Main-Class correto.

### Opção B — via linha de comandos (sem IDE)

A partir da pasta Compiler/:

# compilar todas as classes para uma pasta de saída find src -name "*.java" > sources.txt javac -d build/classes -encoding UTF-8 @sources.txt

No Windows/PowerShell, equivalente:

Get-ChildItem -Recurse -Filter *.java src ¦ ForEach-Object { $_.FullName } > sources.txt javac -d build\classes -encoding UTF-8 "@sources.txt"

Requisitos: JDK 17 ou superior (o código usa switch com expressão de padrão (switch (kind) { case X -> ...}), records implícitos via Optional, e sintaxe de pattern matching instanceof como em if (td instanceof ClassDeclaration cd)).

## 11. Como executar o projeto

Depois de compilado (classes em build/classes ou Compiler/build/classes se usado o NetBeans):

cd build/classes java com.compiler.main.Main caminho/para/o/ficheiro.txt

Se nenhum argumento for passado, o programa tenta abrir teste_de_erro.txt no diretório de trabalho atual.

Nota sobre acentuação no terminal Windows: como as mensagens de erro estão em português com acentos, é recomendável correr com a code page UTF-8 e forçar a codificação da JVM, para evitar caracteres corrompidos na consola:

chcp 65001 java "-Dfile.encoding=UTF-8" "-Dstdout.encoding=UTF-8" com.compiler.main.Main ficheiro.txt

(Ver mais detalhes no Manual do Utilizador, secção "Execução".)

## 12. Como estender o compilador (guia prático)

Esta secção existe para acelerar tarefas comuns de manutenção.

### 12.1. Adicionar uma nova verificação semântica

Identificar o(s) nó(s) da AST relevante(s) em Parser.java (ex.: uma nova instrução ou uma nova forma de expressão).

Se ainda não existir, adicionar o caso correspondente em SemanticAnalyzer.visitStatement ou visitExpression.

Implementar a regra usando os predicados já existentes em Type (isNumeric(), isAssignableTo(...), etc.) — evitar comparar DataType diretamente para preservar a lógica de widening já centralizada em Type.

Reportar o erro com errors.add(new SemanticError(line, col, mensagem)), reutilizando positionOf(expr) para obter a posição mesmo quando a expressão está entre parênteses.

Devolver sempre Type.ERROR (ou um tipo coerente) do método de verificação, para não propagar erros em cascata.

### 12.2. Adicionar um novo tipo de instrução (statement) à linguagem

Adicionar a regra na gramática (gramática.txt).

Criar a classe do nó AST como nested class de Parser, estendendo Statement.

Implementar o método parseXyzStatement() no Parser, e ligar a chamada em parseStatement() (o método central de despacho por lookahead da palavra-chave).

Adicionar o caso correspondente em SemanticAnalyzer.visitStatement.

### 12.3. Adicionar suporte a uma nova classe da biblioteca padrão

Adicionar o nome à constante KNOWN_BUILTIN_CLASSES em SemanticAnalyzer.java. Isto é suficiente para que identificadores como NomeDaClasse.metodo(...) deixem de ser reportados como "variável não declarada" — o analisador não valida os membros dessas classes (não faz parte do âmbito do mini-compilador), apenas aceita a referência ao nome.

### 12.4. Depurar um caso em que a Tabela de Símbolos não tem a entrada esperada

Verificar sempre, pela ordem:

Se a declaração foi de facto processada por addToSymbolTable no Parser (colocar um System.out.println temporário, ou breakpoint).

Se o escopo (currentScope) no momento da declaração é o esperado — erros deste tipo aparecem tipicamente quando se esquece de restaurar currentScope ao sair de um bloco/método (padrão save/restore).

Se a procura está a usar lookup (sobe aos escopos pai) quando devia usar lookupCurrentScope (não sobe), ou vice-versa.

## 13. Tratamento e recuperação de erros

### 13.1. Erros léxicos

Ver secção 4.4: caracteres desconhecidos são ignorados com aviso; strings/chars/comentários de bloco não fechados lançam LexError (erro fatal, sem recuperação).

### 13.2. Erros sintáticos — modo pânico em três níveis

O Parser implementa recuperação de erros em modo pânico (panic-mode error recovery), com três pontos de sincronização independentes, cada um usado no nível da gramática apropriado:

synchronizeTopLevel() — usado quando falha o parsing de uma declaração de package/import/tipo de topo; avança tokens até ao próximo ; ou }.

synchronizeClassMember() — usado quando falha o parsing de um membro de classe (campo, método, construtor); permite que o resto da classe continue a ser analisado mesmo que um membro esteja malformado.

synchronizeStatement() — usado quando falha o parsing de uma instrução dentro de um bloco; o erro é isolado à instrução atual.

Cada ponto de recuperação está envolvido num try { ... } catch (ParseError error) { synchronizeXyz(); }, e o nó em falta é substituído por um nó de erro (ErrorStatement/ErrorMember) para que a AST permaneça estruturalmente válida e a análise semântica possa continuar sobre o resto do ficheiro.

[DIAGRAMA — "5. Recuperação de erros (modo pânico)" — inserir aqui a imagem exportada de `docs/diagramas/diagramas_mini_compilador.drawio`]

Mensagens de erro sintático especializadas (ex. errorMissingSemicolon, errorMissingOpenBrace, errorMissingExpression) produzem texto mais específico do que um genérico "token inesperado", indicando o contexto (ex.: "esperado ';' após declaração de variável").

### 13.3. Erros semânticos

O SemanticAnalyzer nunca lança exceções durante a análise normal — todos os problemas são acumulados na lista errors e devolvidos no fim via getErrors(). Isto permite reportar todos os erros semânticos de um ficheiro numa só execução, em vez de parar no primeiro. O uso sistemático de Type.ERROR como valor de retorno para expressões inválidas evita cascatas de erros derivados do mesmo problema original.

## 14. Convenções de código adotadas

Identificadores de domínio (classes, métodos, variáveis do próprio compilador) e mensagens de erro visíveis ao utilizador estão em português, alinhado com o facto de este ser um projeto académico em português.

Cada fase expõe uma API mínima e consistente: hasErrors() + getErrors(): List<String>.

Padrão save/restore de contexto (currentScope, currentClassName, currentReturnType) sempre que se entra/sai de um escopo — nunca é feita mutação de contexto sem o correspondente restauro no mesmo método.

Nós da AST são classes aninhadas estáticas de Parser, agrupadas por categoria (Declaration, Statement, Expression) através de uma hierarquia de classes base simples, sem frameworks de terceiros.

## 15. Testes e ficheiros de exemplo

A raiz de Compiler/ inclui vários ficheiros de entrada usados como testes manuais de regressão (não há testes automatizados com JUnit neste projeto — a verificação é feita correndo o Main sobre cada ficheiro e inspecionando a saída):

| Ficheiro | Propósito |
| --- | --- |
| programa.txt | Programa simples e correto (tipos primitivos, if, comentários) |
| teste1.txt | Cobre variações de if/else/ternário |
| teste123.txt | Programa mais completo: construtores, campos estáticos, arrays, try/catch/finally, recursão |
| teste_de_erro.txt | Ficheiro propositadamente malformado (testa recuperação sintática) |
| teste_semantico.txt | Ficheiro com as seis classes de erro semântico (a–f) lado a lado, para validar o analisador semântico |

Recomenda-se, ao alterar o SemanticAnalyzer, correr sempre o compilador sobre teste_semantico.txt e confirmar que as sete linhas de erro esperadas continuam a ser reportadas (ver o Manual do Utilizador, secção de exemplos, para o conteúdo exato e a saída esperada).

## 16. Limitações conhecidas e trabalho futuro

Sem sobrecarga de métodos/construtores (ver 7.5).

Sem modelagem de herança entre classes do utilizador.

Sem verificação de exceções verificadas (throws) nem de fluxo de controlo (ex.: "variável pode não ter sido inicializada", "falta um return em todos os caminhos").

Sem geração de código (o âmbito deste exame termina na análise semântica — não há back-end).

A tabela de símbolos usa endereços de memória simbólicos incrementais, não uma modelação real de pilha/heap.

Estas limitações são intencionais e proporcionais ao âmbito de um "mini-compilador" académico, sendo aliás as mesmas assumidas e documentadas no próprio Javadoc de SemanticAnalyzer.

## 17. Referência rápida de classes (API)

| Classe | Pacote | Responsabilidade principal |
| --- | --- | --- |
| Lexer | lexer | Converte código-fonte em List<Token> |
| Token | lexer | Um token: tipo, lexema, linha, coluna |
| Tipo | lexer | Enum de categorias de token |
| LexError | lexer | Exceção para erros léxicos fatais |
| Parser | parser | Parser descendente recursivo; define a AST; preenche a SymbolTable |
| Parser.Program | parser | Raiz da AST |
| Parser.DuplicateDeclaration | parser | Registo de um símbolo duplicado detetado durante o parsing |
| SymbolTable | symbol | Tabela de símbolos hierárquica (uma por escopo) |
| SymbolEntry | symbol | Atributos de um símbolo (nome, tipo, endereço, escopo, ...) |
| SemanticAnalyzer | semantic | Percorre a AST e valida as regras semânticas (a–f + extras) |
| Type | semantic | Representação de tipo usada nas verificações semânticas |
| SemanticError | semantic | Um erro semântico: linha, coluna, mensagem |
| Main | main | Ponto de entrada; orquestra as três fases e imprime o relatório |

## 18. Conclusão

Este manual reuniu toda a informação necessária para que um programador — o próprio autor, num momento futuro, ou qualquer outra pessoa que herde este código — consiga situar-se rapidamente na arquitetura do MINI-COMPILADOR, localizar a classe responsável por um determinado comportamento e alterar ou estender o sistema com segurança. A organização em três pacotes bem delimitados (lexer, parser + symbol, semantic), a separação clara de responsabilidades entre a construção da Tabela de Símbolos (feita durante o parsing) e a sua utilização (feita na análise semântica), e a documentação explícita das limitações assumidas são, em conjunto, o que torna este projeto fácil de manter apesar da sua dimensão. Fica também demonstrado que é possível construir as três fases clássicas de um front-end de compilador — léxica, sintática e semântica — usando apenas as funcionalidades da biblioteca padrão de Java, sem qualquer dependência externa, o que facilita tanto a compreensão do código como a sua avaliação académica.

## 19. Referências Bibliográficas

AHO, Alfred V.; LAM, Monica S.; SETHI, Ravi; ULLMAN, Jeffrey D. Compilers: Principles, Techniques, and Tools. 2ª edição. Boston: Pearson/Addison Wesley, 2006.

LOUDEN, Kenneth C. Compiler Construction: Principles and Practice. Boston: PWS Publishing Company, 1997.

APPEL, Andrew W. Modern Compiler Implementation in Java. 2ª edição. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

GOSLING, James; JOY, Bill; STEELE, Guy; BRACHA, Gilad; BUCKLEY, Alex; SMITH, Daniel; BIERMAN, Gavin. The Java Language Specification, edição correspondente ao Java SE 17. Oracle America, Inc.

PARR, Terence. Language Implementation Patterns: Create Your Own Domain-Specific and General Programming Languages. Raleigh: The Pragmatic Bookshelf, 2010.

Fim do Manual do Programador.

## Apêndice B — Manual do Utilizador

(ver documento completo a seguir, reproduzido integralmente nesta secção)

# Manual do Utilizador

## MINI-COMPILADOR para um subconjunto da linguagem Java

## 1. O que é este programa

Este MINI-COMPILADOR é uma ferramenta educativa que analisa ficheiros de texto escritos num subconjunto da linguagem Java e verifica se estão corretos em três níveis, um a seguir ao outro:

Léxico — se todos os "pedaços" do texto (palavras, números, símbolos) são reconhecidos.

Sintático — se esses pedaços estão organizados de acordo com a gramática da linguagem (chavetas fechadas, ponto-e-vírgula no sítio certo, etc.).

Semântico — se o programa "faz sentido": variáveis usadas foram declaradas, os tipos são compatíveis entre si, os métodos são chamados com o número e tipo de argumentos certos, etc.

O programa não executa o código Java nem gera um programa final — o seu único objetivo é detetar e reportar erros, indicando sempre a linha e a coluna onde cada problema ocorre, tal como um compilador real faz antes de gerar código.

[DIAGRAMA — "1. Arquitetura do MINI-COMPILADOR" — inserir aqui a imagem exportada de `docs/diagramas/diagramas_mini_compilador.drawio`, mostrando visualmente estes três passos: ficheiro-fonte → Lexer → Parser → Analisador Semântico → lista de erros]

## 2. Requisitos

Java Development Kit (JDK) versão 17 ou superior instalado no computador.

Um terminal (PowerShell, cmd, ou o terminal do NetBeans/VS Code).

Um editor de texto simples para escrever os ficheiros de entrada (Bloco de Notas, Notepad++, VS Code, ou o próprio NetBeans).

Para confirmar que o Java está instalado, abra um terminal e execute:

java -version

Deve aparecer algo como java version "17..." ou superior.

## 3. Instalação

Não é necessária "instalação" no sentido tradicional — este é um projeto de código-fonte Java. Existem duas formas de o preparar:

### Opção A — Abrir no NetBeans (mais simples)

Abrir o NetBeans.

File → Open Project... e selecionar a pasta Compiler/.

Clicar com o botão direito no projeto → Build.

### Opção B — Compilar manualmente pela linha de comandos

Dentro da pasta Compiler/, execute:

Get-ChildItem -Recurse -Filter *.java src ¦ ForEach-Object { $_.FullName } ¦ Out-File sources.txt -Encoding utf8 javac -d build\classes -encoding UTF-8 "@sources.txt"

Isto cria os ficheiros .class compilados dentro de build\classes.

## 4. Como executar

Depois de compilado, a partir da pasta onde ficaram as classes (por exemplo build\classes, ou Compiler\build\classes se usou o NetBeans):

java com.compiler.main.Main "caminho\para\o\seu\ficheiro.txt"

Por exemplo, para analisar um dos ficheiros de exemplo incluídos no projeto:

java com.compiler.main.Main "..\..\teste123.txt"

Se não indicar nenhum ficheiro, o programa tenta abrir por omissão um ficheiro chamado teste_de_erro.txt na pasta atual.

### Sobre acentos na consola do Windows

Como as mensagens do programa estão em português (com "á", "ç", "õ", etc.), a consola do Windows pode, por predefinição, mostrar esses caracteres incorretamente (ex.: sem�ntico em vez de semântico). Para evitar isto, antes de correr o programa, execute uma vez por sessão de terminal:

chcp 65001

E execute o programa incluindo os parâmetros de codificação:

java "-Dfile.encoding=UTF-8" "-Dstdout.encoding=UTF-8" com.compiler.main.Main "ficheiro.txt"

## 5. Formato do ficheiro de entrada

O ficheiro de entrada é um ficheiro de texto simples (extensão .txt ou .java, tanto faz — o programa só lê o conteúdo) que deve conter uma classe ou interface Java (ou várias, uma a seguir à outra), escrita seguindo as regras descritas na secção 7.

Exemplo mínimo válido:

public class Ola { public static void main(String[] args) { int x = 10; System.out.println(x); } }

## 6. Como ler a saída do programa

Ao correr o programa, a saída aparece organizada em secções, sempre pela mesma ordem:

=== COMPILADOR JAVA - ANALISE SEMANTICA === Arquivo: C:\...\ficheiro.txt Parser executado com sucesso! (ou "Parser terminou com erro(s)...") === ERROS SINTATICOS === (só aparece se houver erros) - lista de problemas de sintaxe encontrados === TABELA DE SÍMBOLOS === (tabela completa com todos os identificadores declarados: nome, categoria, linha, tipo de dado, escopo, valor, endereço, tamanho, se está inicializado, dimensão, parâmetros (para métodos), modificadores e tipo de retorno) === ERROS SEMANTICOS === (só aparece se houver erros) - lista de problemas semânticos encontrados, no formato: "Erro semântico em <linha>:<coluna> - <descrição>" ✔ COMPILAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO! (a verde, se não houver erros) ou ✘ COMPILAÇÃO CONCLUÍDA COM ERROS! (a vermelho, com a contagem total)

Esta é a saída focada no Analisador Semântico, que é o objeto de avaliação deste exame: o programa mostra o resultado do parser, a Tabela de Símbolos completa (com todos os atributos exigidos pelo enunciado — endereço, tipo, dimensão, valor, escopo, tamanho em bytes) e a lista de erros semânticos, sem reimprimir o código-fonte ou o fluxo de tokens do Lexer, que não fazem parte do que este componente precisa de demonstrar.

### 6.1. Nota para quem quiser depurar o Lexer (avançado)

O código de Main.java mantém, comentados (não apagados), os blocos que reimprimiam o código-fonte lido e listavam cada token reconhecido pelo Lexer, um por linha, no formato Token[TIPO | 'lexema' | linha:coluna]. Se precisar de depurar especificamente a fase léxica, basta descomentar esses blocos em Main.java — a lista de tokens já é calculada internamente de qualquer forma, pois o Parser precisa dela; apenas a impressão está desativada por omissão.

### 6.2. A Tabela de Símbolos

Esta tabela lista todas as declarações encontradas no programa (classes, campos, parâmetros, variáveis locais, métodos, construtores), com estas colunas:

| Coluna | Significado |
| --- | --- |
| Token | Categoria do símbolo (CLASS, FIELD, METHOD, PARAMETER, LOCAL_VARIABLE, ...) |
| Lexema | O nome do identificador |
| Linha | Linha onde foi declarado |
| Categoria | Descrição por extenso (ex.: "variável local") |
| Tipo de dado | int, String, MinhaClasse, etc. |
| Tipo de variável | Se é atributo, parâmetro ou variável local |
| Escopo | Onde a variável "vive" (ex.: MinhaClasse.metodo) |
| Valor | Valor inicial atribuído, se existir |
| Endereço | Endereço de memória simulado (fins didáticos, não é memória real) |
| Tamanho | Tamanho em bytes do tipo |
| Inicializado | true/false |
| Dim. | Número de dimensões, se for um array (int[][] = 2) |
| Parâmetros | Lista de parâmetros, se for um método/construtor |
| Modificadores | public, static, final, etc. |
| Retorno | Tipo de retorno, se for um método |

### 6.3. Erros sintáticos vs. erros semânticos

Um erro sintático significa que o código está "mal escrito" segundo a gramática (ex.: falta um ;, uma chaveta não foi fechada). Estes erros são detetados primeiro.

Um erro semântico significa que o código está bem escrito, mas não faz sentido logicamente (ex.: usar uma variável nunca declarada, comparar tipos incompatíveis, chamar um método com argumentos errados). Este programa continua a analisar semanticamente mesmo que já existam erros sintáticos noutra parte do ficheiro, para dar o máximo de informação possível numa só execução.

## 7. Subconjunto da linguagem suportado

O compilador aceita um subconjunto amplo e realista de Java. Em resumo:

Estrutura do programa: package, import (incluindo import static e import x.y.*), declaração de classes e interfaces (com modificadores public, abstract, final, static, etc.), classes/interfaces aninhadas, parâmetros de tipo genérico na sintaxe (<T extends X>), extends e implements.

Membros de classe: campos (com múltiplos declaradores e inicializadores), métodos (com corpo ou abstratos), construtores, blocos de inicialização (estáticos ou de instância).

Tipos: todos os tipos primitivos (boolean, byte, short, char, int, long, float, double), String, void, tipos definidos pelo utilizador, arrays de qualquer dimensão (int[], String[][], ...).

Instruções: declaração de variáveis locais, if/else (incluindo encadeado), while, do-while, for (clássico e for-each), switch (com case/default), break, continue, return, throw, try/catch/finally, assert, synchronized, blocos { }, instrução vazia ;.

Expressões: todos os operadores aritméticos, relacionais, lógicos, bit a bit, de atribuição (simples e composta), instanceof, ?: (ternário), incremento/decremento (pré e pós-fixo), cast (Tipo) expr, acesso a membros (objeto.campo, objeto.metodo(...)), acesso a arrays (array[indice]), criação de objetos (new Classe(...)), criação de arrays (new int[10], com inicializador {1,2,3}), literais (inteiro, long, float, double, texto, caractere, true/false/null), this, super, comentários de linha (//) e de bloco (/* */, com aninhamento).

### O que o analisador semântico verifica, especificamente

De acordo com o exigido para este exame, o programa verifica sempre:

Variáveis não declaradas — usar um nome que nunca foi declarado no escopo acessível.

Declarações duplicadas — declarar duas vezes o mesmo nome no mesmo escopo (ex.: dois campos total na mesma classe).

Incompatibilidade de tipos — usar operadores com tipos que não fazem sentido juntos (ex.: somar um boolean com um int).

Tipos dos argumentos em chamadas de métodos — número e tipo dos argumentos passados numa chamada devem coincidir com os parâmetros declarados.

Atribuições incompatíveis — atribuir um valor de um tipo a uma variável de outro tipo incompatível (ex.: atribuir uma String a um int).

Condições das estruturas de controlo — a condição de if, while, do-while, for e assert deve ser sempre do tipo boolean; a expressão de um switch deve ser int/char/String; o tipo do elemento de um for-each deve ser compatível com o array percorrido.

## 8. Exemplos completos passo a passo

### 8.1. Exemplo sem erros

Ficheiro ola.txt:

public class Ola { public static void main(String[] args) { int x = 10; int y = 20; if (x < y) { System.out.println("x é menor que y"); } } }

Ao correr java com.compiler.main.Main ola.txt, a saída termina com:

Parser executado com sucesso! ... Analisador semântico executado sem erros! ✔ COMPILAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO! ✔ Nenhum erro encontrado durante a análise.

### 8.2. Exemplo com erros semânticos (todas as verificações)

Ficheiro teste_semantico.txt (incluído no projeto):

public class TesteSemantico { private int total = 0; private int total = 5; public int soma(int a, int b) { return a + b; } public void executar() { int x = 10; String texto = "ola"; int y = x + naoDeclarada; int z = texto; int resultado = soma(1, "dois"); if (x) { System.out.println("nunca deveria compilar"); } while (texto) { System.out.println("laço inválido"); } for (int i = 0; texto; i++) { System.out.println(i); } } }

Ao correr o compilador sobre este ficheiro, a secção de erros semânticos mostra:

=== ERROS SEMANTICOS === - Erro semântico em 3:25 - Símbolo 'total' já declarado no escopo 'TesteSemantico' - Erro semântico em 13:21 - Variável 'naoDeclarada' não declarada - Erro semântico em 15:17 - Não é possível atribuir um valor do tipo 'String' para a variável 'z' do tipo 'int' - Erro semântico em 17:33 - Argumento 2 de 'soma' tem tipo 'String', esperado 'int' - Erro semântico em 19:13 - Condição de 'if' deve ser do tipo boolean, mas é 'int' - Erro semântico em 23:16 - Condição de 'while' deve ser do tipo boolean, mas é 'String' - Erro semântico em 27:25 - Condição de 'for' deve ser do tipo boolean, mas é 'String' ✘ COMPILAÇÃO CONCLUÍDA COM ERROS! ✘ 7 erro(s) encontrado(s) durante a análise.

Repare como cada uma das seis exigências do enunciado está representada: duas declarações do campo total (b), uso de naoDeclarada (a), atribuição de String a int (c/e), argumento "dois" onde se esperava int (d), e três condições de controlo que não são boolean (f).

### 8.3. Exemplo com arrays e for-each

Ficheiro array_exemplo.txt:

public class ArrayExemplo { public static void main(String[] args) { int[] numeros = {1, 2, 3, 4, 5}; for (int n : numeros) { System.out.println(n); } int soma = 0; for (int i = 0; i < numeros.length; i++) { soma = soma + numeros[i]; } System.out.println(soma); } }

Este exemplo está correto: o for-each percorre numeros (um int[]) com uma variável de laço n do tipo int, que é compatível com o tipo do elemento do array; o acesso numeros[i] usa um índice int, tal como exigido. A tabela de símbolos gerada mostra numeros com Dim. = 1 (um array de uma dimensão) e o compilador termina sem erros.

Se, em vez disso, a variável do for-each fosse declarada com um tipo incompatível — por exemplo for (String n : numeros) — o compilador reportaria:

- Erro semântico em 5:22 - Elemento do tipo 'int' incompatível com a variável 'n' (String) do for-each

### 8.4. Exemplo com erro sintático

Ficheiro teste_de_erro.txt (incluído no projeto), propositadamente malformado (falta um ;, um valor de atribuição e a classe nunca abre um bloco correto):

public class TesteErros private int x = ; private String nome private int y = 10 }

A saída mostra Parser terminou com erro(s), mas recuperou e continuou a analise. seguido da lista de problemas sintáticos encontrados, cada um com linha e coluna — o programa não para na primeira ocorrência, tenta sincronizar e continuar a analisar o resto do ficheiro.

## 9. Mensagens de erro mais comuns e o que significam

| Mensagem (exemplo) | O que significa | Como corrigir |
| --- | --- | --- |
| Variável 'x' não declarada | Usou um nome que nunca foi declarado antes, nesse escopo | Declarar a variável antes de a usar, ou corrigir um erro de escrita no nome |
| Símbolo 'x' já declarado no escopo 'Y' | Duas declarações com o mesmo nome, no mesmo escopo | Remover ou renomear uma das duas declarações |
| Operador '+' não pode ser aplicado a tipos incompatíveis 'X' e 'Y' | Está a tentar usar um operador (+, -, &&, etc.) com tipos que não são compatíveis entre si | Verificar os tipos das duas variáveis/expressões envolvidas |
| Não é possível atribuir um valor do tipo 'X' para a variável 'v' do tipo 'Y' | O tipo do valor à direita do = não é compatível com o tipo declarado da variável | Corrigir o tipo da variável ou o valor atribuído |
| Argumento N de 'metodo' tem tipo 'X', esperado 'Y' | Um dos argumentos passados na chamada não tem o tipo esperado pelo parâmetro correspondente | Verificar a ordem e o tipo dos argumentos passados |
| Número de argumentos incorreto para 'metodo': esperado N, encontrado M | Chamou um método/construtor com um número de argumentos diferente do declarado | Verificar quantos parâmetros o método/construtor espera |
| Condição de 'if'/'while'/'for' deve ser do tipo boolean, mas é 'X' | A condição de uma estrutura de controlo não é uma expressão boolean | Trocar por uma comparação (x > 0, x == 5, etc.) em vez do valor "cru" |
| Método 'x' não existe na classe 'Y' | Está a chamar um método que não foi declarado nessa classe | Verificar o nome do método ou se a classe está definida no ficheiro |
| Campo 'x' não existe na classe 'Y' | Está a aceder a um campo que não foi declarado nessa classe | Verificar o nome do campo |

## 10. Perguntas frequentes

P: Posso analisar vários ficheiros `.java` ao mesmo tempo? R: Não. O programa recebe um único caminho de ficheiro como argumento. Para analisar vários programas, execute o comando uma vez por ficheiro.

P: O programa executa o meu código Java? R: Não. Este é apenas o front-end de um compilador (análise léxica, sintática e semântica) — não há geração nem execução de código.

P: Porque é que dois construtores com o mesmo nome (sobrecarregados) dão erro de "já declarado"? R: Este mini-compilador, por desenho, não modela sobrecarga de métodos ou construtores — cada nome só pode ter uma assinatura por escopo (ver secção 11). Se precisar de comportamentos diferentes, use nomes de métodos diferentes.

P: Os meus `import`s de bibliotecas de terceiros dão erro? R: O programa não valida o conteúdo de imports — apenas os reconhece sintaticamente. Classes comuns do Java (System, String, ArrayList, Math, etc.) são reconhecidas por uma lista interna; classes verdadeiramente externas ao ficheiro-fonte não são validadas quanto aos seus membros.

P: Como sei se um erro é do analisador léxico, sintático ou semântico? R: Pela secção onde aparece na saída (ERROS SINTATICOS ou ERROS SEMANTICOS) — erros léxicos aparecem como avisos na consola ([AVISO] Caractere não reconhecido...) durante a fase de tokens.

## 11. Limitações e o que o programa não faz

Não gera código executável nem um programa final — é apenas um verificador.

Não modela sobrecarga de métodos/construtores (dois métodos com o mesmo nome no mesmo escopo são tratados como duplicados).

Não modela herança entre classes definidas pelo próprio utilizador (apenas Object é tratado como super-tipo universal).

Não valida os membros de classes externas à biblioteca padrão conhecida (apenas aceita o nome da classe).

Não deteta erros de fluxo (ex.: "esta variável pode não ter sido inicializada neste caminho", "falta um return nalgum ramo").

Os endereços de memória apresentados na tabela de símbolos são simbólicos e sequenciais, apenas para fins didáticos — não representam posições reais de memória.

## 12. Resolução de problemas (troubleshooting)

| Sintoma | Causa provável | Solução |
| --- | --- | --- |
| Erro no parser: ... na consola e nada mais é impresso | Uma exceção inesperada interrompeu a análise (ex.: ficheiro vazio, ou combinação de sintaxe não coberta) | Confirmar que o ficheiro não está vazio e que é um Java válido de alto nível; testar com um dos ficheiros de exemplo primeiro |
| Erro NoSuchFileException ou semelhante | O caminho do ficheiro passado como argumento está incorreto | Confirmar o caminho (relativo à pasta onde está a correr o java) |
| Caracteres acentuados aparecem como ? ou símbolos estranhos | Codificação da consola não está em UTF-8 | Executar chcp 65001 antes, e correr o java com -Dfile.encoding=UTF-8 -Dstdout.encoding=UTF-8 (ver secção 4) |
| [AVISO] Caractere não reconhecido: 'X' | Existe no ficheiro-fonte um carácter que não pertence a nenhuma categoria de token (ex.: um emoji, ou um símbolo de outra linguagem) | Remover ou substituir o carácter no ficheiro-fonte |
| Uma classe/método que existe no ficheiro é reportado como "não declarada" | O identificador está a ser usado antes da sua classe estar registada corretamente, ou há um erro de escrita (maiúsculas/minúsculas importam em Java) | Confirmar a grafia exata (Java é case-sensitive) e que a classe está definida no mesmo ficheiro |
| O programa não compila (javac falha) | Versão do JDK inferior a 17 | Instalar/usar o JDK 17 ou superior |

## 13. Glossário de termos técnicos

| Termo | Significado, em linguagem simples |
| --- | --- |
| Token | O menor "pedaço" reconhecível de um programa: uma palavra, um número, um símbolo. Ex.: int, x, =, 10, ; são cada um um token separado. |
| Lexema | O texto exato de um token, tal como aparece no ficheiro (ex.: o lexema do token "identificador" pode ser contador). |
| Analisador Léxico (Scanner/Lexer) | A parte do programa que lê o ficheiro carácter a carácter e o transforma numa lista de tokens. |
| Analisador Sintático (Parser) | A parte do programa que verifica se a sequência de tokens está organizada segundo as regras gramaticais da linguagem, construindo uma árvore que representa essa estrutura. |
| Árvore Sintática Abstrata (AST) | A representação em forma de árvore da estrutura do programa, produzida pelo analisador sintático (por exemplo, um if é representado como um nó com um ramo para a condição, um ramo para o "então" e um ramo opcional para o "senão"). |
| Analisador Semântico | A parte do programa que verifica se o programa, apesar de gramaticalmente correto, também faz sentido (tipos compatíveis, variáveis declaradas, etc.). |
| Escopo | A "zona" do programa onde um nome (variável, parâmetro, etc.) está visível e pode ser usado. Por exemplo, uma variável declarada dentro de um método só é visível dentro desse método. |
| Tabela de Símbolos | Uma espécie de "ficha" com todas as declarações do programa (nome, tipo, escopo, endereço, etc.), usada pelo compilador para saber tudo sobre cada identificador. |
| Tipo (Type) | A categoria de um valor: int, boolean, String, uma classe do utilizador, um array, etc. Duas expressões só podem normalmente combinar-se (somar, comparar, atribuir) se os seus tipos forem compatíveis entre si. |
| Compatibilidade de tipos / atribuição (widening) | A regra que diz quando é seguro "converter automaticamente" um valor de um tipo para outro (por exemplo, um int pode ser atribuído a um double sem perda de informação, mas o inverso não é automático). |
| Erro léxico | Um problema detetado enquanto o programa ainda está a ser dividido em tokens (ex.: uma string que nunca fecha as aspas). |
| Erro sintático | Um problema de estrutura/gramática (ex.: falta um ; ou uma chaveta). |
| Erro semântico | Um problema de "significado" do programa (ex.: usar uma variável nunca declarada, ou somar um texto com um booleano). |
| Modo pânico (recuperação de erros) | A estratégia usada pelo compilador para, ao encontrar um erro, não parar imediatamente: avança no texto até um ponto seguro (normalmente um ; ou um }) e continua a analisar o resto do programa, reportando o máximo de erros possível numa só execução. |

## 14. Referência rápida: palavras-reservadas e operadores reconhecidos

### 14.1. Palavras-reservadas

abstract assert boolean break byte case catch char class const continue default do double else enum extends final finally float for goto if implements import instanceof int interface long native new package private protected public return short static strictfp super switch synchronized this throw throws transient try void volatile while

(As palavras const e goto são reconhecidas como reservadas — tal como em Java — mas não têm nenhuma construção gramatical associada, exatamente como na própria linguagem Java.)

### 14.2. Literais especiais

true, false, null

### 14.3. Operadores e delimitadores

| Categoria | Símbolos reconhecidos |
| --- | --- |
| Aritméticos | + - * / % |
| Incremento/decremento | ++ -- |
| Atribuição | = += -= *= /= %= &= ¦= ^= <<= >>= >>>= |
| Relacionais | < > <= >= == != |
| Lógicos | && ¦¦ ! |
| Bit a bit | & ¦ ^ ~ |
| Deslocamento (shift) | << >> >>> |
| Ternário | ? : |
| Reticências (varargs) | ... |
| Delimitadores | ( ) { } [ ] ; , . |

### 14.4. Categorias de literais

| Categoria | Exemplos |
| --- | --- |
| Inteiro | 0, 42, 1000 |
| Long | 42L, 1000l |
| Float | 3.14f, 1.0F |
| Double | 3.14159, 2.0d |
| Texto (String) | "Olá mundo!" |
| Caractere | 'a', '\n' |
| Booleano / nulo | true, false, null |

## 15. Conclusão

Este manual cobriu tudo o que é necessário para instalar, executar e interpretar corretamente os resultados do MINI-COMPILADOR: desde a preparação do ambiente (JDK 17+), passando pelo formato esperado do ficheiro de entrada e pela leitura de cada secção da saída (tokens, tabela de símbolos, erros sintáticos e semânticos), até aos exemplos práticos que ilustram cada uma das verificações semânticas implementadas. Com esta informação, qualquer utilizador — mesmo sem conhecimento prévio da implementação interna do compilador — consegue escrever um programa no subconjunto de Java suportado, correr o compilador sobre esse ficheiro, e compreender exatamente o que cada mensagem de erro reportada significa e como a corrigir.

## 16. Referências Bibliográficas

GOSLING, James; JOY, Bill; STEELE, Guy; BRACHA, Gilad; BUCKLEY, Alex; SMITH, Daniel; BIERMAN, Gavin. The Java Language Specification, edição correspondente ao Java SE 17. Oracle America, Inc.

AHO, Alfred V.; LAM, Monica S.; SETHI, Ravi; ULLMAN, Jeffrey D. Compilers: Principles, Techniques, and Tools. 2ª edição. Boston: Pearson/Addison Wesley, 2006.

Documentação oficial do JDK (Java Development Kit), Oracle. Disponível em: docs.oracle.com/en/java.

Fim do Manual do Utilizador.